PROCEDIMENTO OPERACIONAL PADRÃO (POP)

LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE PRODUÇÃO

1. IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO

Empresa: Fertiflora Fertilizantes Ltda.

CNPJ: 47.731.921/0001-98

Endereço:

Rod. PR-182, s/n – Km 05 – Vila Santa Maria

85.825-000 – Santa Tereza do Oeste – PR

| Documento: POP – Limpeza e Organização da Área de Produção |  |
| --- | --- |
| Código: POP-PROD-001 | Revisão: 00 |
| Data de emissão: ____ / ____ / ________ | Setor: Produção Industrial |

2. OBJETIVO

Estabelecer os procedimentos corretos para realização da limpeza e organização das áreas produtivas da Fertiflora Fertilizantes Ltda., garantindo condições adequadas de segurança, organização, conservação dos equipamentos e redução dos riscos ocupacionais.

Este procedimento tem como objetivo evitar:

- Acúmulo de fertilizantes no piso e equipamentos;

- Geração excessiva de poeira;

- Riscos de escorregamento;

- Obstrução de áreas de circulação;

- Condições inseguras durante o processo produtivo.

3. CAMPO DE APLICAÇÃO

Este procedimento aplica-se às áreas:

- Linha de produção de fertilizantes;

- Área de mistura;

- Caixa de pó;

- Granulação;

- Correias transportadoras;

- Secador;

- Peneiras;

- Elevadores de canecas;

- Área de ensaque;

- Áreas de circulação próximas aos equipamentos.

4. RESPONSABILIDADES

Auxiliares de Produção

Responsáveis por:

- Realizar limpeza conforme orientação da empresa;

- Manter o setor organizado;

- Retirar resíduos acumulados;

- Comunicar situações inseguras.

Operadores de Máquinas

Responsáveis por:

- Realizar inspeção visual do equipamento;

- Manter área próxima ao equipamento organizada;

- Comunicar vazamentos ou anormalidades.

Encarregado de Produção

Responsável por:

- Orientar a equipe;

- Acompanhar cumprimento do procedimento;

- Verificar condições do setor;

- Solicitar manutenção quando necessário.

5. EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

Durante a realização da limpeza, utilizar obrigatoriamente:

☑  Capacete de segurança;

☑  Protetor auricular;

☑  Óculos de segurança;

☑  Luvas de proteção;

☑  Botina de segurança;

☑  Máscara/respirador quando houver geração de poeira.

6. PROCEDIMENTO DE LIMPEZA

6.1 Antes de iniciar a limpeza

O colaborador deverá:

- Utilizar todos os EPIs obrigatórios;

- Verificar se o local apresenta condições seguras;

- Confirmar se o equipamento está parado quando a limpeza ocorrer próxima a partes móveis;

- Comunicar qualquer condição de risco ao responsável do setor.

6.2 Limpeza da área produtiva

Realizar:

- Remoção de resíduos de fertilizantes acumulados;

- Limpeza de pisos e áreas de circulação;

- Retirada de materiais fora do local adequado;

- Organização de ferramentas e materiais;

- Limpeza ao redor dos equipamentos.

6.3 Limpeza próxima aos equipamentos

Antes de realizar qualquer limpeza próxima a máquinas:

- Certificar-se de que o equipamento está desligado;

- Nunca colocar mãos ou ferramentas em partes móveis;

- Não remover proteções de segurança;

- Não realizar limpeza com máquina em funcionamento.

Equipamentos envolvidos:

- Correias transportadoras;

- Granuladores;

- Secadores;

- Peneiras;

- Elevadores de canecas.

6.4 Controle de poeira

Durante atividades com geração de poeira:

- Utilizar máscara/respirador quando determinado;

- Evitar movimentação brusca que espalhe partículas;

- Manter portas e áreas organizadas;

- Comunicar falhas no sistema de exaustão.

7. REGRAS DE SEGURANÇA

É proibido:

❌  Realizar limpeza em máquinas ligadas;

❌  Retirar proteções de equipamentos;

❌  Utilizar celular durante atividades na produção;

❌  Comer dentro da área produtiva;

❌  Improvisar ferramentas;

❌  Executar atividades sem os EPIs necessários.

8. FREQUÊNCIA DA LIMPEZA

A limpeza deverá ocorrer conforme necessidade operacional:

☑  Durante a jornada de trabalho quando houver acúmulo de material;

☑  Ao final do turno;

☑  Sempre que identificado risco ou condição insegura.

9. INSPEÇÃO DO SETOR

Após a limpeza, verificar:

☐  Piso limpo e organizado;

☐  Áreas de circulação livres;

☐  Equipamentos sem acúmulo excessivo de material;

☐  Resíduos destinados corretamente;

☐  Condições inseguras comunicadas.

10. REGISTRO DE LIMPEZA

| Data | Setor | Responsável | Assinatura |
| --- | --- | --- | --- |

11. AÇÕES EM CASO DE ANORMALIDADES

Caso seja identificado:

- Vazamento de produto;

- Falha em equipamento;

- Proteção danificada;

- Condição insegura;

O colaborador deverá:

- Interromper a atividade;

- Comunicar o encarregado;

- Aguardar orientação;

- Não realizar reparos sem autorização.

12. APROVAÇÃO DO DOCUMENTO

Elaborado por

Nome: ________________________________________

Cargo: ________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Data: ____ / ____ / ________

Aprovado por

Fertiflora Fertilizantes Ltda.

Nome: ________________________________________

Cargo: ________________________________________

Assinatura: ______________________________________

Data: ____ / ____ / ________